L’Esame pratico in accordo ai requisiti richiesti dal Sistema d’Esame: AWS-CSWIP consiste nelle seguenti Categorie:

AWS-CSWIP 3.1 Welding Inspector

ESAME : tempo permesso:

Ispezione pratica di saldatura di testa di un tubo(il criterio di accettabilità viene fornito come pure le istruzioni dettagliate su come procedere

1 ora e 45 minuti.

*Verifica pratica di  1 macro (Ogni istruzione necessaria verrà fornita) )

20 minuti.

Per un completo successo di questi esami pratici, il tecnico avrà bisogno di un certo numero di strumenti accessori ,che sono:

1	Buona capacità visiva.

2	Calibri appropriati.

3	Lente a basso ingrandimento torcia,specchietto ,metro, etc..

4	Matita e penna forms per il rapport finale criteri di accettabilità e orologio.

BUONA CAPACITA VISIVA

Per poter effettuare correttamente le mansioni di Ispettore di Saldatura qualificato in accord al CSWIP è molto importante possedere  una buona capacità visiva da vicino come pure la percezione dei colori e che questa venga provata da un certificato emesso da  un optometrista Qualificato (in accordo alla tabella Jager1 e attraverso le tavole di ISHIARA) e controfirmato dal datore di lavoro. Questo deve essere fornito prima dell’inizio dell’esame  CSWIP Welding Inspection come prescritto dal documento CSWIP-WI-6-92. .

I Possessori del Certificato di CSWIP Welding Inspector  dovrebbero provvedere al rinnovo del Certificato due volte all’anno..

E’ assai importante mantenere e verificare questo livello di acuità visiva. Nota: La nostra capacità visiva da vicino può diminuire anche nell’intervallo di tempo di validità del certificato..

Strumenti da Specialista

Un certo numero di strumenti dedicati al controllo delle saldature sono disponibili per poter misurare gli elementi di una saldatura che sono sottoposti al controllo. Questi strumenti sono indicate qui di seguito.

- Strumento per lo slivellamento :  Per misurare lo slivellamento dei lembi

- Strumento per il profilo della saldatura Fillet :  per misurare il profilo e le dimensioni della superficie della saldatura..

- Strumento per gli angoli :per misurare gli angoli di preparazione della saldatura.

- Strumento multi funzione per saldature: per misurare differenti dimensioni della saldatura..

1

2

3

4

5

6

Hi-lo gauge used to measure linear misalignment.

Hi-lo gauge: Può essere usato per misurare la distanza tra i lembi al vertici..

Adjustable fillet gauge- Misuratore regolabile per le fillet Misura le fillet welds da 3-25mm (⅛-1 inch) con ±0.8mm (1/32 inch)di accuratezza. Esso usa  un braccio mobile che si muove con un angolo a 45° per misurare la lunghezza della fillet . Questo strumento misura anche lo spessore di gola fino a 1.5mm (1/16 inch).

Fillet weld gauge-Regolo per le Fillet Weld

Misurale dimensioni delle saldature da 3mm (⅛ inch) fino a 25mm (1 inch).

Calibro per saldature per scope multipli

Questo calibro  robusto in acciaio  inox può misurare le dimensioni importanti

nella preparazione delle saldature come pure delle saldature di testa  o fillet finite

Esso è dedicato per scopi generali,misura rapidamente angoli del cianfrini, sovrametallo eccessivo lunghezza di lato e di gola nelle fillet, lo livellamento sia in unità metriche che imperiali

Calibro digitale multifunzione.

Questo calibro digitale misura le dimensioni importanti nella preparazione delle saldature e delle  saldature finite. E’ uno strumento multifunzione che misura

Rapidamente l’angolo del cianfrino, il sovrametallo eccessivol, lunghezza di lato e gola sia in unità metriche che imperiali.

Regolo -TWI Cambridge- multi-funzione

Angle of preparation

La scala legge da 0° a 60o con  5o di steps. L’angolo è misurato riferito all’estremità cianfrinata della lamiera o tubo.

Linear misalignment

Lo slivellamento viene misurato piazzando la base del  calibre sulla parte più bassa delle due estremità saldate quindi si fa scorrerel’indice appuntito fino a toccare l’estremità  dell’altra parte.più alta..

Sovrametallo eccessivo o eccesso di penetrazione alla radice

Nelle saldature non riprese si posiziona il calbrosul metallo base e rispettivamente si fa scorrere l’indice a punta o sul cordone o alla radice sul Punto più alto

Si posiziona il calibro

Incisioni marginali Pitting/Danni meccanici, etc.

Il Calibro può essere usato piazzandolo sulla piastra e ruotando l’indice appuntito fino a portarlo a toccare la parte inferiore del difetto..

La lettura si fa sulla scala alla sinistra dello zero ed è  in mm o in inches.

Reale sezione di gola -Fillet weld

Il piccolo indice diritto e scorrevole legge fino a  20mm (¾ inch).Quando si misura la gola si suppone che la fillet rispetti la sez .nominale di progetto, altrimenti con questo metodo non è possibile misurarla senza conoscere l’effettiva penetrazione.r.

Lunghezza del lato-Fillet weld

Il calibro può arrivare a misurare fino a  25mm (1 inch),come mostrato in figura a fianco..

L’eccesso di sovrametallo può essere calcolato facilmente misurando la lunghezza del lato e,la si moltiplica per 0.7.Questo valore viene sottratto alla misura reale di gola e si ottiene il sovrametallo = excess weld metal.

Esempio: per una lunghezza di lato di 10mm ed una sez. di gola reale di  8mm; otteniamo10 x 0.7 = 7 (sez. nom. Di gola)-- ( 8) - 7 = 1mm di sovrametallol.

solo a scopo didattico

Standard TWI 1per l’accettabilità

delle saldature di testa e fillet

Parole Chiave

L = Lunghezza- D = Profondità o altezza del difetto-W = Larghezza del difetto (Applicabile solo alle indicazioni volumetriche.)

| No. | Defect name | Remarks | max permesso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cracks |  | Not permitted |
| 2 | Porosity, gas pores elongated gas cavities (worm-holes) pipes | Max dimension of any area or individual (as applicable) | 1mm |
| 3 | Overlap | Accumulative total for both defects shall not exceed 20mm | 20mm in weld face length |
| 4 | Lack of sidewall fusion |  |  |
| 5 | Lack of root fusion | Accumulative total for both defects shall not exceed 20mm | 20mm in weld root length |
| 6 | Lack of penetration |  |  |
| 7 | Inclusions (slag/silica etc) | Accumulative total shall not exceed 15mm total ‘L’ in weld length (root and face independent) | Individual maximum L<12mm. W<3mm |
| 8 | Undercut |  | 10%t up to a maximum D 1mm |
| 9 | Root concavity |  | Maximum D 1mm |
| 10 | Underfill/incompletely filled groove/lack of fill |  | Not permitted |
| 11 | Linear misalignment |  | Maximum D <10mm t 1.0mm >10mm t 1.5mm |
| 12 | Arc strikes/stray arc |  | Not permitted |
| 13 | Mechanical damage | Dependent on depth and blend | Seek advice |
| 14 | Angular misalignment |  | Accept |
| 15 | Excess weld metal* | Smooth transition is required/All runs shall blend smoothly. No lack of interun fusion | 2mm D maximum |
| 16 | Excess penetration* |  | 1.5mm D maximum |

*Qualora fosse presente lo slivellamento lineare si dovranno applicare i seguenti criteri :

Sovrametallo eccessivo

L’altezza MAX va misurata dalla max altezza della saldatura rispetto al punto più basso delle due parti saldate.

Eccesso di penetrazione :

La max altezza va misurata tra il punto più profondo della penetrazione ed il punto più lontano dei due lembi saldati.

C

247

128

113

#### Page 3 of 3

RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA LAMIERA O TUBO CONTROLLATO

NOME COMPLETO dello STUDENTE

SPECIMEN NUMBER....................

| ##### Face imperfections | Imperfections reported | Code or specification reference |  | Sentence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperfection types | Maximum value or total length 1 | Maximum allowed by code 2 | Code section or Table No.3 | Accept or reject 4 |
| Excess weld metal (height) | 4mm | 2mm | 15 | Reject |
| Toe blend/inter-run blend | Poor/uneven | Smooth | 15 | Reject |
| Incomplete filling | 40mm | None | 10 | Reject |
| Slag inclusions | 8mm | 15mm | 7 | Accept |
| Undercut | 1.5mm deep arp | 10%t Max 1mm | 8 | Reject |
| Surface porosity | None | – | – | Accept |
| Cracks | None | – | – | Accept |
| Lack of fusion | 87mm | 20mm | 4 | Reject |
| Arc strikes | 3 | None |  | Reject? |
| Mechanical damage | Grinding mark | Seek advice | 13 | Refer ? |
| Misalignment | 2mm | 1.5mm | 11 | Reject |

ROOT IMPERFECTIONS

| Misalignment | 2mm | 1.5mm | 11 | Reject |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetration (height) | 4mm | 1.5mm | 16 | Reject |
| Lack of root penetration | 50mm | 20mm | 6 | Reject |
| Lack of root fusion | 20mm | 20mm | 5 | Reject |
| Root concavity | 10mm L 2mm D | 10%t max 1mm | 8 | Reject |
| Root undercut | None | – | – | Accept |
| Cracks | None | – | – | Accept |
| Porosity | Cluster <1mm | Max 1mm  | 2 | Accept |
| Burn through | None | N/A | NA | Accept |

This pipe/plate* has been examined to the requirements of [code/specification]   TWI 1

and is accepted/rejected* accordingly.        [*Delete whichever is not applicable]

Signature. S DENT					    	  	Date.00/00/0000.

Comments:

Campione solo per Addestramento

MACRO INSTRUCTION/REPORT SHEET [I.D: AM1030]

CHECK PHOTOGRAPH I.D MATCHES THIS REPORT I.D

# All defects to be reported [and sized if required]

# Then sentenced to ISO 5817 Level B [StringenT]

# Note: La foto fornita è a 10 ingrandimenti ,non quella qui sotto raffigurata

Chapter 1 Material: Low carbon steel

Chapter 2 Welding process: [MMA/SMAW]

| # | Defect | Size | Accept/Reject |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| ## 11 | ## Excess weld metal |  |  |
| ## 12 | ## Excess penetration |  |  |

Comments

| Signature: | Date: |
| --- | --- |
| Print full name: |  |

Esempio di rapportazione per la Macro

Check photograph ident matches form supplied.

All line drawing and writing must be in ink.

All measurements in mm /

Photograph @ X10 magnification

Record actual sizes, therefore divide by 10.

# Record defects as you see them

# Queste Macro sono state masterizzate dalla interpretazione fotografica.

# E le difficoltà incontrate registrate.

| # | Defect | Size | Accept/reject |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Laminations/inclusions | 10mmarea | ### Accept* |
| ### 2 | ### Lack of sidewall fusion + slag | 4mm | ### Reject |
| ### 3 | ### Slag inclusion | 3mm | ### Reject |
| ### 4 | ### Lack of side wall fusion / incomplete filled groove | ---------- | Reject |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| ## 11 | ## Excess weld metal | ### 2X 4mm | ### Reject |
| ## 12 | ## Excess penetration | ### None | ### Accept |

2322

COMMENTS: * Material defect. Acceptance dependent on application. - Seek advice

| Signature: e.xame | DATE: */*/** |
| --- | --- |
| Print full name: Examinee |  |

ESEMPIO RISERVATO ALLA DIDATTICA

Esame-MACRO

Criteri di accettabilità--Acceptance Standard

(Ref. TWI-N/WIS-ME-sentence-2002-rev 0)

| # | Imperfection designation | Remarks | Chapter 4 Maximum allowance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cracks | – | Not permitted |
| 2 | Porosity/gas pores/ elongated gas cavities [worm-holes] | Maximum dimension of any individual | 1.5mm |
| 3 | Lack of fusion | Sidewall, inter-run, root | Not permitted |
| 4 | Incompletely filled groove | – | Not permitted |
| 5 | Undercut | Smooth transition is required | 1mm max. depth |
| 6 | Arc strikes/stray flash | – | Not permitted |
| 7 | Excess weld metal * | Smooth transition is required and all runs shall blend smoothly | 1mm + (0.1 x weld width); max. 4mm |
| 8 | Solid inclusions (slag, silica, etc) | Any inclusion except copper | 1.5mm. |
| 9 | Copper inclusions | – | Not permitted |
| 10 | Overlap | – | Not permitted |
| 11 | Lack of penetration | – | Not permitted |
| 12 | Root concavity/shrinkage groove |  | 1mm max. depth |
| 13 | Excessive penetration * | – | 1mm + (0.3 x bead width); max. 3.5mm |
| 14 | Laps, laminations | Depends on application; make your own judgement |  |
| 15 | Mechanical damage | – | Not permitted |
| 16 | Angular misalignment | – | Accept |
| 17 | Linear misalignment | High/low | 10% t up to max. 2mm |

* When linear misalignment is present, measure from the lower plate as shown

Excess weld metal

Excess penetration